二维码读头设置软件说明

一.软件界面

二.界面术语定义与说明

2．1韦根输出参数

2.1.1 输出韦根脉冲宽度和韦根脉冲周期

韦根输出的是负脉冲信号，平时韦根信号是高电平，当于输出1位二进制数据时，信号变为低电平，持续低电平一段时间，然后变为高电平。信号在低电平的持续的时间称为脉冲宽度，信号由低电平转为高电平，到输出下一个低电平的最短时间称为脉冲周期

韦根脉冲宽度越宽，对韦根解码/识别的门禁控制器等设备的速度要求会越低，建议韦根脉宽:200-500us

2.1.2韦根输出协议格式

常用韦根输出格式为韦根26或韦根32或韦根34，也有韦根42，韦根44，韦根66格式，如有特殊需求再订制

韦根26，就是输出3字节数据，1字节=8位，3字节=24位，韦根26的第1位为偶校验位，最后1位是奇校验位，加起来一共是26位

韦根32，就是输出4字节数据，1字节=8位，4字节=32位，韦根32没有奇偶校验位

韦根34，就是输出4字节数据，1字节=8位，4字节=32位，韦根34的第1位为偶校验位，最后1位是奇校验位，加起来一共是34位

2.1.3韦根输出字节顺序

“数据输出韦根字节顺序”和”卡号输出韦根字节顺序”，是指韦根输出的字节，按高字节先输出还是低字节先输出的问题。

“数据输出韦根字节顺序”，是指二维码数据或串口输入数据，截取一段数据进行韦根输出。

“卡号输出韦根字节顺序”，是指卡片的卡序列号输出的顺序

2.1.4串口(二维码)输入数据格式

“串口输入数据格式”，是指通过串口输入的数据，或扫二维码或条码得到的数据，这些数据是有格式的。

目前把这些数据格式定义为四类：1)数字字符串,2)16进制字符串3)16进制数值 4)混合字符串

- “数字字符串”,数字字符串表示输入数据是0-9数字字符串。比如字符串:"12345678909876543210"

- “16进制字符串”,表示输入数据是16进制字符串。 比如字符串:"A0B1C2D3E4F510213243"

- “16进制数值”, 表示输入数据是16进制数数据。 比如数据为: 0xA0B1C2D3

- “混合字符串”, 表示输入数据是数字和其它字符组成的字符串。比如字符串:"123456789abcABCDEFGH"

2.1.5获取输出字符位置

“从开始位置获取”,” 表示输出韦根数据从最开始位置获取。比如数字字符串:"12345678909876543210",韦根26输出,则获取的有效字符串是"12345678";

“从后面位置获取”,表示输出韦根数据从字符串后面获取。比如数字字符串:"12345678909876543210",韦根26输出,则获取的有效字符串是"76543210"

“指定开始和结束位置”, 表示输出韦根数据指定开始和结束位置获取。比如数字字符串:"12345678909876543210",韦根26输出,开始位置为0,结束位置7，则获取的有效字符串是"12345678"

2．2 Mifare卡读扇区数据参数

2.2.1启用Mifare卡读扇区

“启用Mifare卡读扇区”,是指读Mifare卡内的扇区内的内容

2.2.2启用Mifare卡韦根输出

“启用Mifare卡韦根输出”,是指刷Mifare卡，将会启用韦根输出功能

2.2.3扇区号

Mifare 1卡有16个扇区，扇区号0-15，一个扇区有4块，一块16字节，共64字节，数据区48字节

如果”启用Mifare卡读扇区”,RS232上将会输出整个扇区的48字节数据。

2.2.4扇区开始位置

如果”启用Mifare卡读扇区”功能，并且”启用Mifare卡韦根输出”,则需要截取扇区内0-48内提取3-4字节进行韦根输出。” 扇区开始位置”,就是指从扇区哪个位置开始截取数据，

2.2.5扇区密钥KeyA

“扇区密钥KeyA”,是指每张Mifare卡的每个扇区都有密钥，如果需要读写卡片某个扇区内容，则需要验证这个扇区的密钥，需要提前把这个密钥下载到设备，在读写Mifare卡扇区时，需要通过这个密钥读写Mifare卡

三.使用说明

二维码读头，有二种输入数据，一是二维码数据或串口输入数据，二是读Mifare卡卡号或读Mifare卡内的扇区数据。有二种输出数据，一是RS232或RS485输出数据，二是韦根输出（韦根26，韦根32，韦根34）

韦根数据比较少，韦根26才3个字节，韦根数据才4个字节，串口输入的数据会比较长，如何截取其中的几个字节，就需要设置这些参数。同理，如何从卡内扇区读取的数据，也是比较长的，如何截取几个字节进行韦根输出，也需要进行相应的参数设置，以使灵活应对现场控制器的使用情况。

如果设备固件需要升级，可以通过RS232串口，用专用下载软件进行升级。

注意：

1）升级会使参数恢复到默认设置，所以在升级前需要读取参数，升级完成后，需要再配置一次参数

2）串口波特率目前固定为9600，如有需要可以通过固件升级调整

3.RS232通讯协议

## 协议数据包参数说明

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 表示符号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始字符 | 1 | START | 开始字符，固定为0x02 |
| 2 | 数据长度 | 2 | LENGTH | 数据长度等于除起始字符、结束字符、数据长度本身外的所有数据长度。数据长度=全部数据长度-4 |
| 3 | 设备地址 | 6 | ADDRESS | 网络通讯设备的MAC地址 |
| 4 | 设备类型 | 1 | TYPE | 区分不同类型的设备,门禁设备固定为0x11,具体设备类型见表1-3 |
| 5 | 通讯命令 | 2 | COMMAND | 将不同功能的通讯命令，进行指令细分 |
| 6 | 返回状态 | 1 | STATUS | 设备返回状态值，发送方此参数填0xFF,设备返回状态值，见表1-2 |
| 7 | 命令数据 | N | DATA | 根据通讯命令，需要带上的命令数据，如果通讯命令不需要数据辅助，则此字段为空，没有命令数据存在 |
| 8 | 校验字 | 1 | CHECK | 从序号2（含序号2）到校验字前（不含校验字本身）所有字节的异或值。 |
| 9 | 结束字符 | 1 | END | 结束字节，固定为03 |

3.1扫二维码输出

020037000000000001A155060068747470733A2F2F752E7765636861742E636F6D2F4D446A75365F574675754F5653634A59364A495F5F76348103

数据长度:0037H

通讯命令:5506H

命令数据:

68747470733A2F2F752E7765636861742E636F6D2F4D446A75365F574675754F5653634A59364A495F5F7634

对应字符串:https://u.wechat.com/MDju6_WFuuOVScJY6JI__v4

3.2刷Mifare1卡号输出卡号

02000F000000000001A1510000077C18BD2003

02000F000000000001A1510000075F991D2203

数据长度:0FH

通讯命令:5100H

命令数据: 077C18BD(卡号)

4.硬件接线说明

黑色：GND电源地

红色：12V电源12VDC

绿色：韦根D0输出

白色：韦根D1输出

蓝色：RS232输出或RS485A

黄色：RS232输入或RS485B

棕色：GND